Adder de 6 bits: composto por um HA e cinco FA.

- Half Adder (HA)

| A | B | S | Co |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

Função de S (sum)

S = A’B + AB’

S = A ⊕ B <= Xor

Função de Co (carry out)

Co = AB

- Full Adder (FA)

| A | B | Ci | S | Co |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Função de S

S = A’*B’*Ci + A’*B*Ci’ + A*B’*Ci’ + A*B*Ci

S = B (A’*Ci’ + A*Ci) + B’ (A’*Ci + A*Ci’) <= Distributividade

S = B (A ⊕ Ci)’ + B’ (A ⊕ Ci) <= Xor e Xnor

S = B*X’ + B’*X <= Troca de variável (X =  A ⊕ Ci)

S = B ⊕ X <= Xor

S = B ⊕ A ⊕ Ci <= Desfeito a troca de variável

S = A ⊕ B ⊕ Ci <= Comutatividade

Função de Co

Co = A’*B*Ci + A*B’*Ci + A*B*Ci’ + A*B*Ci

Co = A’*B*Ci + A*B’*Ci + A*B*Ci’ + A*B*Ci + A*B*Ci + A*B*Ci <= Idempotência

Co = B*Ci (A’+A) + A*Ci (B’+B) + A*B (Ci’+Ci) <= Distributividade

Co = B*Ci + A*Ci + A*B <= Complemento e Elemento Neutro

Co = A*B + A*Ci + B*Ci <= Comutatividade

- Overflow (F)

Primeiramente

Sinais diferentes: não gera overflow

Sinais iguais: podem gerar overflow.

| A5 | B5 | Cin | S5 | Cout | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

S5 será o sinal da soma.

Será gerado o F (overflow) quando um positivo com positivo (0) gerar um negativo (1) e um negativo com negativo (1) gerar um positivo (0).

Função de F

F = A’*B’*Cin + A*B*Cin’

Subtractor de 6 bits: composto por um HA e 5 FA também, com a adição do conversor de complemento de 2 para o valor B

- 2’s complement

| n5 | n4 | n3 | n2 | n1 | n0 | c5 | c4 | c3 | c2 | c1 | c0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

E assim por diante

Função de c0

c0 = n0

Função de c1

c1 = n1 ⊕ n0

Função de c2

c2 = n2’ * (n0 + n1) + n2*n1’*n0’

Função de c3

c3 = n3’ * (n0 + n1 + n2) + n3*n2’*n1’*n0’

Função de c4

c4 = n4’ * (n0 + n1 + n2 + n3) + n4*n3’*n2’*n1’*n0’

Função de c5

c5 = n5’ * (n0 + n1 + n2 + n3 + n4) + n5*n4’*n3’*n2’*n1’*n0’

- 2’s complement alternativo

Outra maneira de criar um circuito de complemento de 2 seria

| N | C |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

C = N’

Após isso somaria (OR) 1 em N’

Então: C = (N’ + 0) + 1

Para 6 bits ficaria:

C0 = N0’+ 0 + 1

C1 = N1 + 0 + Carry

C2 = N2 + 0 + Carry

C3 = N3 + 0 + Carry

C4 = N4 + 0 + Carry

C5 = N5 + 0 + Carry

A diferença entre os dois são as constantes, nesse alternativo se usaria muitas constantes 0 e uma constante 1.

- Overflow (F)

Mesmo tratamento do caso do somador mostrado anteriormente.

Comparador de 6 bits: composto por 6 comparadores de 1 bit cada

- Comparator

| A | B | Cp |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Função de Cp (comparator)

Cp = A’B’ + AB

Cp = (A ⊕ B)’ <= Xnor

Comparator de 6 bits: união por ANDs da função Cp de cada bit, neste caso, todos os 6 bits.

S será 1 se todos os Cp forem 1, então:

S = Cp0 * Cp1 * Cp2 * Cp3 * Cp4 * Cp5 <=  portas lógicas ANDs

S = (A0 ⊕ B0)’ * (A1 ⊕ B1)’ * (A2 ⊕ B2)’ * (A3 ⊕ B3)’ * (A4 ⊕ B4)’ * (A5 ⊕ B5)’  <= Abrindo a função Cp de cada bit

Exemplo de 2 bits

| Cp0 | Cp1 | S |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

S = Cp0 * Cp1

Para n bits

S = Cpn * Cpn-1 * … * Cp1 * Cp0

Multiplicador de 4 bits: composto de Demuxs, HMs, FMs, HAs, FAs e HAs modificados

- Demultiplexador (Demux)

| E | O | S0 | S1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

Função de S0 (saída sem erro)

S0 = E*O’

Função de S1 (saída com erro)

S1 = E*O

- Half Multiplier (HM)

| A | B | P |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Função de P (product)

P = AB

- Full Multiplier (FM)

Com base na tabela-verdade anterior, a função P calcula o produto individual para cada bit de B, então:

P0 = A0*B

P1 = A1*B

P2 = A2*B

P3 = A3*B

- HA e FA

As funções de cada um foram mostradas em demonstrações anteriores

- HAs modificados

Mesma ideia do HA mostrado anteriormente, com a diferença de que a entrada A foi trocada pela entrada Cin. Isso foi feito para evitar o uso de constantes, que nesse caso seriam 0s, o porquê vai ser explicado logo em seguida:

P0, P1, P2, P3: seus produtos iniciais terão 4 bits, mesma quantidade inicial;

(P0 + P1) e (P2 + P3): o resultado da soma aumentará o número para 5 bits podendo chegar até em 6 bits;

P0 + P1 + P2 + P3: o resultado da soma final gerará um número de 7 a 8 bits.

Vendo de outra forma

Nas primeiras somas paralelas

| Ci | Ci | Ci | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | A3 | A2 | A1 | A0 |
| B3 | B2 | B1 | B0 | 0 |

Esses zeros seriam constantes

Na soma paralela final

| 0 | Ci | Ci | Ci | Ci | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 |
| B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 | 0 | 0 |
| S7 | S6 | S5 | S4 | S3 | S2 | S1 | S0 |

A soma de cada S segue o seguinte esquema

S0 = A + 0 + 0

S1 = A + 0 + 0

S2 = A + B + 0

S3 = A + B + C

S4 = A + B + C

S5 = A + B + C

S6 = 0 + B + C

S7 = 0 + B + 0

- Multiplexador (Mux)

Explicando um mux de 2 entradas

| E0 | E1 | O | S |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Função de S

Mapa de Karnaugh

|  | O’ | O |
| --- | --- | --- |
| E0’E1’ | 0 | 0 |
| E0’E1 | 0 | 1 |
| E0E1 | 1 | 1 |
| E0E1’ | 1 | 0 |

S = E0*O’ + E1*O

Para 4 entradas o Mux ficará

S = E0*O0’*O1’ + E1*O0*O1’ + E2*O0’*O1 + E3*O0*O1